АДМИНИСТРАЦИЯРЯБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОЛИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2025                                                                             № 44

дер. Рябиновщина

Об утверждении Порядка содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Рябиновского сельского поселения Нолинского района Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Уставом муниципального образования Рябиновское сельское поселение Нолинского района Кировской области, в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах                    сельского поселения, администрация Рябиновского сельского                                                 поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Рябиновского сельского поселения (приложение).

2.	К источникам наружного противопожарного водоснабжения отнести пожарные гидранты, пожарные резервуары, пожарные водоемы, естественные и искусственные источники воды (реки, озера, бассейны и т.п.) оборудованные подъездами с площадками с твердым покрытием размерами не менее 12x12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

3.	Администрация Рябиновского сельского поселения:

3.1.	Два раза в год (весной и осенью) совместно с сотрудниками Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нолинскому муниципальному району ОНД и ПР Главного управления МЧС России по Кировской области организовать проведение проверок источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Рябиновского сельского поселения;

3.2.	При выявлении условий, препятствующих забору воды, принять незамедлительные меры для их устранения;

3.3.	Обеспечить наличие свободных подъездов к водоисточникам наружного противопожарного водоснабжения пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники;

3.4.	В местах расположения пожарных гидрантов и водоемов установить указатели в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте органов местного самоуправления Рябиновского сельского поселения Нолинского района.

Глава администрации

Рябиновского сельского поселения                          В.Ю. Трубицын

Направлено: в дело, прокуратуру, КОГКУ «Государственное юридическое бюро и бюро комплексного обеспечения»

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Рябиновского сельского поселения

от 18.03.2025   № 44

Порядок

содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения, расположенных на территории

Рябиновского сельского  поселения Нолинского района

Кировской области

- 1.	Общие положения

- 1.1.	Правила содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Рябиновского сельского поселения (далее - правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21.12.14 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Водным кодексом Российской Федерации, Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.99 №167), Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (утверждены Приказом Госстроя России от 30.12.99 №168), ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения» (утвержден Постановлением Госстандарта СССР от 27.08.81 №4084), ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден Постановлением Госстандарта России от 10.06.2016 № 614-ст).

- 2.	Основные понятия

- 2.1.	В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия: -источники противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ) - водопроводные сети с установленным на них пожарным оборудованием (пожарные гидранты, гидрант-колонки, пожарные краны), пожарные водоемы (резервуары), иные искусственные (водонапорные башни, пруды, технологические емкости) и природные (реки, озера, ручьи) водные объекты, вода из которых используется (может использоваться) для целей пожаротушения;

- - пожарный гидрант - устройство на водопроводной сети, предназначенное для отбора воды при тушении пожаров;

- -противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

- -пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-технические учения, проверка работоспособности источников ППВ.

- 2.2.	Настоящий Порядок носит рекомендательный характер, предназначен для использования при определении взаимоотношений между органами местного самоуправления и силами государственной противопожарной службы (далее – ГПС), другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории               поселения.

- 2.3.	Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- -	эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

- -	финансирование мероприятий по содержанию источников ППВ, ремонтно-профилактическим работам;

- -	возможность беспрепятственного доступ к источникам ППВ, в том числе при проверке их силами ГПС или другими организациями, осуществляющими тушение пожаров;

- -	проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источников ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

- -	установку соответствующих указателей пожарных гидрантов и пожарных водоемов согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

- -	очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

- -	проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур.

- 2.4.	Вопросы взаимодействия, между администрацией Рябиновского сельского поселения и силами ГПС, а также другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

- 2.5.	Силы ГПС, другие организации, осуществляющие тушение пожаров, осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций (за исключением режимных) для заправки водой в целях тушения пожаров в порядке, установленном федеральным законодательством, для контроля состояния источников ППВ - в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии.

- 2.6.	Указатели пожарных гидрантов выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден Постановлением Госстандарта России от 10.06.2016 № 614-ст).

- Установка указателей пожарных гидрантов может осуществляться администрацией или организациями, осуществляющими содержание и эксплуатацию источников ППВ, в соответствии с соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

- 3.	Содержание источников ППВ

- 3.1.	Источники ППВ, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

- 3.2.	Администрация и организация, в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии и (или) договорами, осуществляет комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

- 3.3.	Силы ГПС, другие организации, осуществляющие тушение пожаров, в соответствии с заключенными соглашениями:

- -	фиксируют количество воды, отобранной из пожарных гидрантов для целей пожаротушения, ликвидации стихийных бедствий, и информируют об этом администрацию Рябиновского сельского поселения;

- -	совместно с представителями администрации Рябиновского сельского поселения могут осуществлять проверку пожарных гидрантов на предмет использования их для целей пожаротушения;

- -	не менее чем за одни сутки извещают администрацию Рябиновского сельского поселения, о предстоящей плановой проверке пожарных гидрантов;

- -	в установленном порядке сообщают администрации Рябиновского сельского поселения, обо всех обнаруженных при проверке неисправностях и недостатках в организации их содержания и эксплуатации.

- 4.	Учет и проверка источников ППВ

- 4.1.	Администрация Рябиновского сельского поселения должна в установленном порядке вести их учет.

- 4.2.	В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация Рябиновского сельского поселения совместно с силами ГПС, другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

- 4.3.	В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ администрация Рябиновского сельского поселения, должна осуществлять их проверки и испытание.

- Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год.

- Проверки производятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в ночное время.

- 4.4.	Силы ГПС и другие организации, осуществляющие тушение пожаров, в соответствии с соглашениями имеют право проверок состояния источников ППВ.

- 4.5.	При проверке устанавливается:

- -	очистка их от грязи, льда, снега крышки колодца, а также наличие крышки гидранта и ее утепленность при эксплуатации в условиях пониженных температур;

- -	наличие на видном месте указателя;

- -	возможность беспрепятственного подъезда;

- -	герметичность и смазка резьбового соединения и стояка пожарного гидранта;

- -	герметичность колодца от проникновения грунтовых вод;

- -	работа сливного устройства.

- При проверке пожарных гидрантов может проверяться их работоспособность путем пуска воды.

- Проверка пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении следующих условий:

- -	опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

- -	при отрицательных температурах, от 0 до -15 градусов, допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

- -	не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.